# 第１章　Tsip-TalkerとGPSを接続する。

この解説書ではAg-GpsとSky-MasterはGPSのPORT A で接続するものとします。したがってTsip-TalkerとGPSはGPSのPORT Bで接続します。また、画面はコンピュータの232CポートはCOM １ を使用した場合です。

# 1-1   Tsip-talker Ver2.0を起動する前に

Tsip-talker Ver2.0を起動する前にビーコン局の設定を変更する場合は、[ｽﾀｰﾄﾒﾆｭｰ]－[設定]－

[ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ]を開き[地域]を開きます。

地域のプロパティを

日本語から英語（U.S）に変更し、OKを押して閉じる。

Tsip-Talkerを終了させれば、元の日本語に戻してください。

1-2   Tsip-Talkerを起動する。

コンピュータとAg-GpsのPORT Ｂを付属のケーブルで接続し、Tsip-talker Ver2.0を立ち上げます。

GPSのRS232Cポートの設定を確認しOKを押すとTsip-TalkerプログラムはGPSとの接続を開始します。

この時、GPSには電源が供給されている必要がありますが、GPSやビーコンを受信する必要はありません。ただし、Tsip-TalkerでGPS衛星やビーコンの取得情報をご覧になりたい場合はアンテナを屋外に出して双方を受信する必要があります。

接続に失敗すると下記の画面が表示されます。失敗原因は下記の３パターンあります。

- コンピュータとGPSが付属のケーブルで接続されていない。（コンピュータのCOM1,2をチェック）

- GPSに電源が供給されていない

- GPSに設定させていたRS232Cの通信条件が違う

１，２の場合はチェックし確認後、３の場合はそのままＯＫを押して次に進みます。

1-3   TSIP Breakを行い強制的にGPSに接続する。

[Link]－[TSIP Break…]を選択し

はいを押します。

Tsip-Talkerは強制的にGPSの232C通信条件を変更し接続します。

Tsip Breakが成功し、接続が可能な状態になると上記の画面が表示される。

ＯＫを押す。

第2章　Tsip-Talkerで設定を行なう。

[Port]－[Port Ｂ…]を開きます。

Output Format…TSIP

Input Format…TSIP

-----Settings------

Output Baud Rate…9600

Input Baud Rate…9600

Data Bits…8

Parity…Odd

Stop Bits…1

通信条件はTSIP Breakで強制的に送った条件になります。

Cancelを押す

2-1   PORT Aの通信条件を設定する。

[Port]－[Port A…]を開きます。

Output Format…NMEA

Input Format…RTCM（何でも良い）

-----Settings------

Output Baud Rate…9600

Input Baud Rate…9600

Data Bits…8

Parity…Odd

Stop Bits…1

通信条件はPORT Ｂと同じ条件にしたほうが良いでしょう。

ＯＫを押して設定を保存します。

2-2   GPSの受信条件を設定する。

[GPS]－[Parameters]を開く

Elevation Mask…受信最低高度角

通常7.5～15

PDOP Mask…PDOPがこの数値以上になると観測条件が悪いと判断し、位置情報を出力しない。

Dynamics Code…使用位置に依ってマルチパス排除を変更する。陸上部はLand

Positioning Mode…GPSの受信状況に依って位置の出力をON／OFFする。

Positioning Rate…位置の更新時間

1Hz（固定）

PDOPについて

PDOPは観測状況が悪い（一般的には障害物に依って衛星数が少ない）場合に数値が高くなる。AGの持つ水平精度1m以下を望むなら、PDOPは少なくとも10以下で観測を行なうべき。逆に多少の精度劣化を覚悟するなら20以上で設定する。一般的にはPDOPの悪化は水平位置よりも高さに大きな精度劣化を生じる。

Positioning Modeについて

Manual 3D（常に三次元で位置を求める）…設定されたPDOP Mask以下でかつ受信衛星が4個以上のときのみデータを出力する。

Manual 2D（常に二次元で位置を求める）…設定されたPDOP Mask以下でかつ受信衛星が3個以上のときのみデータを出力する。この場合、高さは更新されない。

Automatic 2D/3D…設定されたPDOP Mask以下でかつ受信衛星が4個以上のときは3次元データ（水平と高さ）を出力する。3個の場合は2次元データ（水平）のみ更新され、高さは直前の3Dモードで計る事の出来た高さのまま更新されずに出力される。

衛星が2個以下だとGPSは位置を計れない。データは出力されず欠測となる。

Advancedを開く

SNR Mask…受信強度の設定でこの値以下の微弱な電波は受信しても計算に採用されない。

PDOP Switch…この値以上にPDOPが劣化するとPositioning Mode がAutomatic 2D/3Dに設定されていると自動的に2D（二次元：水平位置のみ）のモードに切り替わる。

その他はこのままで良い。設定が完了したらCloseを押し、Receiver Parametersの画面でOK

設定関連表

| 受信地域 | 高さ | PDOP Mask | Positioning Mode | PDOP Switch | SNR Mask | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海上や観測に適した陸上 | 必要 | 10以下 | Manual 3D | 10 | 6以下 | 確実に1m以下の精度で計りたい |
| 海上や観測に適した陸上 | 不要 | 20以上 | Automatic 2D/3D | 20以上 | 6以下 | 1m程度の精度を良い |
| 山間部等観測条件が悪い | 必要 | 20以上 | Manual 3D | 20以上 | １に設定 | 衛星が3個だと欠測になる |
| 山間部等観測条件が悪い | 不要 | 20以上 | Automatic 2D/3D | 20以上 | １に設定 | 欠測は避けたい |

PDOP Mask、Positioning Mode、PDOP Switch、SNR Mask各々には重要な関連性が在ります。

設定を行なう上での考え方は、

- 必要な位置情報は2次元か3次元か？

- 求める精度はどれくらいか？

- 欠測をどれくらい覚悟するか？  などに依って決まります。

つまり、確実に1m以下の精度を求めるならば、信頼性の低い情報は出力されないように設定すべきですし、2～3m程度の誤差を観測次第では容認し、その代わり欠測を避けたいならばPDOP Mask、PDOP Switch、SNR Maskは甘くするべきです。ただし、これらの設定を甘くしても観測が良好（充分な衛星数を確保でき、その位置関係も良好）なら、1m以下の精度で求まります。経験上の4個以上受信が可能なら樹木の下や森林内でも3m程度の精度が可能です。3個しか受信できなかったポイントは後で編集等注意する必要があります。

AGシリーズに限らず、観測条件が悪い地域では多数のGPSを受信できる時間帯に観測するために事前の計画が重要です。

2-3   NMEAの設定を行なう。

Output Interval（s）…１

データ出力の間隔（最小は1秒）

Messageは

GGAのみチェックします。

Advancedを押す

GGA Decimal Places

Time …GGAで出力される時間（秒）の小数点以下の桁数…２で良い

Lat/Long…GGAで出力される位置（度分：WGS84座標系）の小数点以下の桁数…６で良い

GGA以外は出力しないので無視

Closeで閉じ、NMEA Settingsの画面でＯＫを押し設定を保存します。

2-4   中波ビーコンの設定を行なう。

DGPSのSourceを開きます。

DGPS Source…Beacon

-----Beacon Settings-----

Beacon Mode

Manual…受信局を固定する

Auto Range…最も近い局から受信

Auto Power…最も信号が強い局から受信

Disabled…補正信号を受けない

Manualの設定はビーコン局ごとに決められている周波数で設定する。（巻末の一覧表を確認）

AGには受信チャンネルが2チャンネルあるので、受信局を固定したいときには Channel  0、１とも同じ周波数を設定する。

[DGPS]－[Configration]を開く

DGPS Mode

AUTO…ビーコン補正、未補正に係らず位置情報を出力する。

ON…ビーコン補正が行なわれたときのみ位置情報を出力する。

Off…常に未補正（単独測位）で位置情報を出力する。

通常は Onに設定する。

External DGPS SourceはAny Stationで良い

Max PRC Age（s）はビーコン受信が途切れたときに、受信した最後の情報を使って補正する最大時間（秒）を設定する。一般的に30程度で有れば、信頼性の高い補正を行なうかとが出来る。ビーコンがたびたび遮断され、受診不可能な時間が長く続く場合はこの値を大きくする。通常、補正情報が古くなるにしたがって誤差は大きくなる。

すべての設定が完了したら[Link]－[Exit]を押してTSIPTalkerを終了する。

第３章  その他の主な機能

[DGPS]－[Beacon List]…現在あるいは受信した最後のビーコン局の状況、概略距離、状況を表示

[DGPS]－[Health]…ユーザーが任意にビーコン局を受信不可等の状況設定を行なう。

[DGPS]－[WideBAND FFT]…現在受信している中波の状況をグラフ表示

[VIEW]－[position info]…現在の位置を表示

[VIEW]－[Satellite info]…現在受信中のGPSをリストで表示

[VIEW]－[SKY Plot]…現在受信中のGPSを天空チャートで表示

[VIEW]－[Cannel Status]…現在受信中のビーコンチャンネルを表示

[VIEW]－[Analog Status]…バッテリーから供給されている電圧を表示

第4章  最後に

この説明書では Tsip-Talkerによる設定はAgGPSのPORT Bで行ないました。観測の接続は必ずPORT Aで行なってください。

設定の章で記述してある精度はあくまで当社の経験上の数値です。したがって、AgGPSの精度を保証するものではありません。また、設定の数値はユーザー各位のご判断で行なってください。

海上保安庁のビーコン局リスト

| 局名 | 送信 ID | 周波数（kHz） | 基準装置 ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 釧路崎 | 630 | 288.0 | 660,661 |
| 網走 | 631 | 309.0 | 662,663 |
| 宗谷岬 | 632 | 295.0 | 664,665 |
| 積丹岬 | 633 | 316.0 | 666,667 |
| 松前 | 634 | 309.0 | 668,669 |
| 浜田 | 635 | 305.0 | 670,671 |
| 丹後 | 636 | 316.0 | 672,673 |
| 舳倉島 | 637 | 295.0 | 674,675 |
| 酒田 | 638 | 288.0 | 676,677 |
| 尻屋埼 | 639 | 302.0 | 678,679 |
| 金華山 | 640 | 316.0 | 680,681 |
| 犬吠埼 | 641 | 295.0 | 682,683 |
| 浦安 | 642 | 321.0 | 684,685 |
| 剣埼 | 643 | 309.0 | 686,687 |
| 八丈島 | 644 | 302.0 | 688,689 |
| 名古屋 | 645 | 320.0 | 690,691 |
| 大王埼 | 646 | 288.0 | 692,693 |
| 室戸岬 | 647 | 295.0 | 694,695 |
| 江埼 | 648 | 320.5 | 696,697 |
| 大浜 | 649 | 321.0 | 698,699 |
| 瀬戸 | 650 | 320.0 | 700,701 |
| 若宮 | 651 | 295.0 | 702,703 |
| 大瀬埼 | 652 | 302.0 | 704,705 |
| 都井岬 | 653 | 309.0 | 706,707 |
| トラカ中之島 | 654 | 320.5 | 708,709 |
| 慶佐次 | 655 | 288.0 | 710,711 |
| 宮古島 | 656 | 316.0 | 712,713 |

出力されるNMEA-GGAの例

$GPGGA,022037.00,3350.286853,N,13245.934331,E,2,08,1.1,64.85,M,29.65,M,5.0,0698*71

GGA、2日2時20分37秒、33度50.286853分、北緯、132度45.934331分、東経、2＝補正中（1=未補正  0=GPS測位が無い）、衛星数は8個、HDOP 1.1、高さ64.85（ｼﾞｵｲﾄﾞ高）、高さの単位はメートル、ジオイドセパレーション（ジオイドと楕円体の比高差）29.65、ジオイドセパレーションの単位はメートル、後れ秒は5秒、ビーコン装置IDは698（つまり大浜）

[注意]これらの緯度経度はWGS84楕円体です。GPS受信機から出力されるジオイドセパレーションは米国のNIMA(National Imagery and Mapping Agency)が公表している値を使っています。この値は地球を緯度、経度10度毎に分けてWGS84についてのジオイドと楕円体との差を表にしたものです。地理院の定義するジオイドとは全く関連がありません。